市政造价案例分析试卷答案

一．（本题20分）

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称：某道路                                                       计量单位：m3

项目编码：04101001001                                                  工程数量：3980

项目名称：挖一般土方                                                   综合单价：5.76

| 序号 | 定额编号 | 工 程 内 容 | 单位 | 数量 | 其中： （元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |
| 1 | 1-234 | 1 m3反铲挖掘机Ⅲ类土（不装车） | 1000m3 | 3.980 | 558.79 |  | 8208.51 | 1128．37 | 307.73 | 10203.40 |
| 2 | 1-77 | 土方场内运输60米 | 1000m3 | 3.980 | 558.79 |  | 8802.73 | 1204.83 | 328.59 | 10894.94 |
|  |  | 合 计 |  |  | 1117.58 |  | 17011.30 | 2333.20 | 636.32 | 21098.34 |

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称：某道路                                                        计量单位：m3

项目编码：04103001001                                                   工程数量：2080

项目名称：填方（密实度93%）                                            综合单价：5.33

| 序号 | 定额编号 | 工 程 内 容 | 单位 | 数量 | 其中： （元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |
| 1 | 1-361 | 填方10T震动压路机碾压密实度93% | 1000m3 | 2.08 | 292.03 | 87.36 | 3648.32 | 507.12 | 138.30 | 4673.13 |
| 2 | 2-1 | 路床碾压（压路机） | 100m2 | 53.00 | 446.26 |  | 3414.79 | 1351.50 | 579.29 | 5791.84 |
| 3 | 2-5 | 路肩整形(人工) | 100m2 | 5.0 | 417.70 |  |  | 146.20 | 62.65 | 626.55 |
|  |  | 合 计 |  |  | 1155.99 | 87.36 | 7063.11 | 2004.82 | 780.24 | 11091.52 |

分部分项工程量清单综合单价计算表

工程名称：某道路                                                        计量单位：m3

项目编码04103002001                                                     工程数量：1588

项目名称：余土弃置（运距3 KM）                                         综合单价：13.09

| 序号 | 定额编号 | 工 程 内 容 | 单位 | 数量 | 其中： （元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |
| 1 | 1-49 | 人工装土 | 100m3 | 15.88 | 6131.27 |  |  | 789.08 | 215.17 | 7135.52 |
| 2 | 1-291 | 自卸汽车(8t)运输3 km | 1000m3 | 1.588 |  | 53.36 | 11687.11 | 1504.14 | 410.21 | 13654.82 |
|  |  | 合 计 |  |  | 6131.27 | 53.36 | 11687.11 | 2293.22 | 625.38 | 20790.34 |

二．（本题20分）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参照定 额编号 | 定额换算公式 | 换算后 综合基价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8T自卸汽车运土5km（用反铲挖掘机挖土装车） | 1000m3 | 1-292 | 11109.51+9347.4×0.1×1.1638 | 12197.36 |
| 2 | 人工挖基坑淤泥,坑深4.3m | 100m3 | 1-50,1-51 1-52 | 1885.13+846.13+409.04 | 3140.30 |
| 3 | 拖拉机原槽拌和10%灰土，厚22cm | 100m2 | 2-74×2 2-77×18 | 799.95×2-26.66×18 | 1120.02 |
| 4 | 船上送桩（S=0.12m2），送桩长4.6米 | 10m3 | 3-91 | 3687.51×1.2 | 4425.01 |
| 5 | 排水沉淀池砼垫层 | 10m3 | 6-756 | 2605.26-527.96×(1.37+0.16)×0.13 | 2500.25 |
| 6 | 排水管道管径500mm水泥砂浆接口135º | 10个口 | 6-222 | 63.14×0.89 | 56.19 |
| 7 | 1m3反挖掘机（不装车）在支撑下挖沟槽三类土方 | 1000m3 | 1-234 | (140.40×1.43+2062.67×1.20)× (1.1287+0.0351) | 3114.30 |
| 8 | 设备基础 1)C15混凝土垫层0.2m3 2)独立设备基础1m3,现场制作C20混凝土 3)设备螺栓孔灌浆体积0.02m3 4)设备底座与基础间灌浆体积0.02m3 | 座 | 6-756 6-1157 6-1452 6-1457 | 0.2*0.1*[2605.26-527.96*(1.37+0.16)×0.13]+2504.54*0.1+642.13 ×0.02+886.94×0.02 | 331.04 |

三．（本题20分）

| 工程量计算表 序号 | 子目名称 | 计算公式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥混凝土路面 | 1000×24 | M2 | 24000 |
| 2 | 锯缝 | [(1000/5)+1-3]×24 | m | 4752 |
| 3 | 缩缝 | 4752×0.05 | M2 | 237.6 |
| 4 | 伸缝 | [(1000/250)-1]×24×0.22 | M2 | 15.84 |
| 5 | 路面刻痕 | 1000×24 | M2 | 24000 |
| 6 | 钢筋构造筋 |  | t | 18 |
| 7 | 钢筋网 |  | t | 2.4 |
| 8 | 草袋养生 | 1000×24 | M2 | 24000 |

分部分项工程量清单综合单价分析

工程名称:

| 项目编码 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 040203005001 |  | 水泥混凝土路面 | m2 | 24000 | 68.07 | 1633608.02 |
|  | 2-324换 | C30水泥混凝土路面厚度22cm | 100m2 | 240 | 5710.23 | 1370455.20 |
|  | 2-335 | 缩缝 沥青玛蹄脂 | 10m2 | 23.76 | 485.66 | 11539.28 |
|  | 2-336 | 锯缝机锯缝 | 10米 | 475.2 | 66.58 | 31638.82 |
|  | 2-327 | 伸缝沥青木板 | 10m2 | 1.584 | 971.93 | 1539.54 |
|  | 2-339 | 路面刻痕路面刻痕 | 100m2 | 240 | 472.82 | 113476.8 |
|  | 2-345 | 水泥混凝土路面钢筋构造筋 | t | 18 | 3471.88 | 62493.84 |
|  | 2-346 | 水泥混凝土路面钢筋钢筋网 | t | 2.4 | 3537.56 | 8490.14 |
|  | 2-341 | 水泥混凝土路面养生草袋养生 | 100m2 | 240 | 141.56 | 33974.4 |

四．（本题15分）

| 工程量计算表 序号 | 子目名称 | 计算公式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋砼实心板梁 | 0.99×.28×6-[1/2×0.06×0.1+1/2×(0.06+0.1)×0.18]×2×6 | M3 | 1.454 |
| 2 | 钢筋重量 |  | kg | 173.24 |
|  | 1)φ18 | [6-2×0.03+0.06×2]×3 | m | 18.18 |
|  | 2)φ18 | (6-0.03×2+2×1.414×0.202-0.202×2)×2 | m | 12.22 |
|  | 3)φ18 | (6-0.03×2+2×1.414×0.202-0.202×2)×2 | m | 12.22 |
|  | 4)φ18 | (6-0.03×2+2×1.414×0.202-0.202×2)×2 | m | 12.22 |
|  |  | 54.84m×1.998 | kg | 109.57 |
|  | 5)φ8 | 1.76×35×2×0.395 | kg | 48.66 |
|  | 6)φ10 | 4×0.617×(6-0.03×2+0.07×2) | kg | 15.01 |

五．（本题25分）

工程量计算表

| 序号 | 子目名称 | 计算公式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机械成孔灌注桩（清单量） | 15．5*16 | m | 242.4 |
| 1 | 搭、拆桩基础陆上支架 | (21+6.5)×(3+6.5) | M3 | 261.25 |
| 2 | 埋设Φ≤1000钢护筒 | (1.5~2)×16 | m | 24~32 |
| 3 | 回旋钻机钻孔 | 15.5×16 | m | 248 |
| 4 | 泥浆制作 | 3.1416×0.5×0.5×248×3 | M3 | 584.34 |
| 5 | 泥浆运输 | 3.1416×0.5×0.5×248 | M3 | 194.78 |
| 6 | C30灌注桩混凝土回旋钻孔 | 3.1416×0.5×0.5×[(15.15+1)×16] | M3 | 202.95 |
| 7 | 凿除桩顶砼 | 3.1416×0.5×0.5×(0.5×1)×16 | M3 | 6.28 |
| 8 | 钢筋 |  | t | 9.951 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称:

| 序号 | 项目编码 | 定额编号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合 基价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040301007001 |  | 机械成孔灌注桩 | m | 242.4 | 704.16 (698.51) | 170688.90 (169317.83) |
|  |  | 3-566 | 搭、拆桩基础陆上支架 锤重 1800kg | 100m2 | 2.613 | 2173.64 | 5678.63 |
|  |  | 3-121 | 埋设Φ≤1000钢护筒 陆上 | 10m | 3.2 (2.4) | 1714.87 | 5487.58 (4115.69) |
|  |  | 3-144 | 回旋钻机钻孔Φ≤1000 H≤40m 砂土、粘土 | 10m | 24.8 | 2242.37 | 55610.78 |
|  |  | 3-220 | 泥浆制作 | 10m3 | 58.434 | 141.3 | 8256.72 |
|  |  | 3-221 | 泥浆运输运距5km以内 | 10m3 | 19.478 | 932.36 | 18160.51 |
|  |  | 3-224换 | C30灌注桩混凝土回旋钻孔 | 10m3 | 20.295 | 3793.76 | 76774.36 |
|  |  | 3-596 | 凿除桩顶钢筋砼 钻孔灌注桩 | 10m3 | 0.628 | 796.68 | 500.32 |
| 2 | 040701002001 |  | 非预应力钢筋 | t | 9.951 | 4332.21 | 43109.82 |
|  |  | 3-260 | 钢筋制作、安装钻孔桩钢筋笼制作、安装 | t | 9.951 | 4332.21 | 43109.82 |

六．（本题15分）

工程量计算表

| 序号 | 分 部 | 计算公式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 当坡度为5%时起挖土深度 | H1=26×5% | m | 1.30 |
| 2 | 当坡度为10%时起挖土深度 | H2=26×10% | m | 2.6 |
| 3 | 当坡度为15%时起挖土深度 | H3=26×15% | m | 3.9 |
| 4 | 当坡度为20%时起挖土深度 | H4=26×20% | m | 5.2 |
| 5 | 当坡度为20%～25%时挖土深度还有 | H5=6.0-5.2 | m | 0.8 |
| 6 | 当挖土深度在H1=1.30～H2=2.60之间的挖土到坑边距离 | ×1.75 | m | 45.56 |
| 7 | 当挖土深度在H2=2.60～H3=3.90之间的挖土到坑边距离 | ×2.00 | m | 52.26 |
| 8 | 当挖土深度在H3=3.90～H4=5.20之间的挖土到坑边距离 | ×2.25 | m | 59.15 |
| 9 | 当挖土深度在H4=5.20～H5=6.0之间的挖土到坑边距离 | ×2.50 | m | 66.29 |

七．（本题40分）

清单工程量计算表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖沟槽土方 | 井位处挖方+管位处挖方 | m3 | 816.60 |
|  | 各节点处原地面-管内底 | 起 点：4.12-1.582=2.538 |  |  |
|  |  | W1处：4.05-1.617=2.433 |  |  |
|  |  | W2处：4.053-1.667=2.386 |  |  |
|  |  | W3处：4.272-1.707=2.565 |  |  |
|  |  | W4处：4.587-1.742=2.845 |  |  |
|  |  | 终 点：4.9-1.782=3.118 |  |  |
|  |  | 上述井位处平均2.557；井位处挖方加深0.075+0.20=0.275米；管道处挖方加深0.075+0.15=0.225米； |  |  |
|  | 井位处挖方 | 0.8×0.8×3.1416×(2.557+0.275)×4 | m3 | 22.78 |
|  | 起点~W1沟槽挖方 | ((2.538+2.433)/2+0.225)×(35-1.60/2)×1.45 | m3 | 134.41 |
|  | W1~W2沟槽挖方 | ((2.433+2.386)/2+0.225)×(50-1.60)×1.45 | m3 | 184.89 |
|  | W2~W3沟槽挖方 | ((2.386+2.565)/2+0.225)×(40-1.60)×1.45 | m3 | 150.36 |
|  | W3~W4沟槽挖方 | ((2.565+2.845)/2+0.225)×(35-1.60)×1.45 | m3 | 141.90 |
|  | W4~终点沟槽挖方 | ((2.845+3.118)/2+0.225)×(40-1.60/2)×1.45 | m3 | 182.26 |
| 2 | 填方 | 挖方-构筑物体积 | m3 | 499.73 |
|  | 构筑物所占体积 | 3.2×4+(0.575×0.575×3.1416+0.5319)×193.6 | m3 | 316.87 |
| 3 | 余土弃置 | 816.60-499.73×1.15 | m3 | 241.91 |
| 4 | D1000钢筋砼管道铺设 | 200 | m | 200 |
| 5 | 砖砌检查井 | 4座 | 座 | 4 |

计价表工程量计算表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沟槽挖方总量 其中： | 沟槽宽度1.45+0.6×2=2.65米 | m3 | 1948.13 |
|  | 起点~W1沟槽挖方 | 2.711×35×(2.65+2.711×0.25)×1.025 | m3 | 323.65 |
|  | W1~W2沟槽挖方 | 2.635×50×(2.65+2.635×0.25)×1.025 | m3 | 446.83 |
|  | W2~W3沟槽挖方 | 2.701×40×(2.65+2.701×0.25)×1.025 | m3 | 368.24 |
|  | W3~W4沟槽挖方 | 2.930×35×(2.65+2.930×0.25)×1.025 | m3 | 355.55 |
|  | W4~终点沟槽挖方 | 3.207×40×(2.65+3.207×0.25)×1.025 | m3 | 453.86 |
| 1 | 具体工程量: |  |  |  |
| 2 | 机械挖三类土 | 1948.13×90% | m3 | 1753.32 |
| 3 | 人工配合挖沟槽三类土 | 1948.13×10% | m3 | 194.81 |
| 4 | 沟槽土方回填 | 1948.13-316.87 | m3 | 1631.26 |
| 5 | 推土机推土 | 1631.26×1.15 | m3 | 1875.95 |
| 6 | 余土弃置 | 1948.13-1875.95 | m3 | 72.18 |
| 7 | 砼基础 | 200-0.7×4 | m | 193.20 |
| 8 | 基础模板（措施工程量） | (0.15+0.575)×2×(200-0.7×4) | m2 | 280.14 |
| 9 | 排D1000钢筋砼管道 | 200-0.7×4 | m3 | 193.20 |
| 10 | 钢丝网水泥砂浆接口 | 34.5/2+49/2+39/2+34/2+39.5/2=17+24+19+16+19 | 口 | 95 |
| 11 | 管道闭水 | 200 | m | 200.00 |
| 12 | 污水检查井 | 4 | 座 | 4 |
| 13 | 基础模板 | 2×3.1416×0.8×0.20×4 | m2 | 4.02 |
| 14 | 砌井井字架 | 4 | 座 | 4 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 定额 编号 | 项目(子目)名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方:1m3反铲挖掘机挖三类土方、55kw推土机推土场内调运40m | m3 | 816.60 |
|  |  | 1-234 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车挖干土 | 1000m3 | 1.753 |
|  |  | 1-9×1.5 | 人工挖槽三类干土深度在4(米以内) | 100m3 | 1.948 |
|  |  | 1-68 | 55kw推土机推一、二类土40（米） | 1000m3 | 1.948 |
| 2 | 040103001001 |  | 填方:密实度93%、55kw推土机推土场内调运40m | m3 | 499.73 |
|  |  | 1-366 | 填土夯实槽、坑 | 100 m3 | 16.313 |
|  |  | 1-68 | 55kw推土机推一、二土40（米） | 1000 m3 | 1.876 |
| 3 | 040103003001 |  | 余土弃置:反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车、8吨自卸汽车、运3KM | m3 | 241.91 |
|  |  | 1-236 | 反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车 | 1000m3 | 0.072 |
|  |  | 1-291换 | 8吨自卸汽车、运3KM | 1000 m3 | 0.072 |
| 4 | 040501002001 |  | 混凝土管道铺设: C10平接(企口)式管道基础(180°)管径、钢筋砼管管径1000mm、水泥砂浆钢丝网接口 | m | 200 |
|  |  | 6-25换 | C10平接(企口)式管道基础(180°)管径（1000mm以内） | 100m | 1.932 |
|  |  | 6-118 | 平接(企口)式人机配合下管钢筋砼管管径（1000mm以内） | 100m | 1.932 |
|  |  | 6-260 | 1:2.5水泥砂浆钢丝网接口(180°管基)管径（1000mm以内） | 10个口 | 9.5 |
|  |  | 6-394 | 管道闭水试验 | 100m | 2 |
| 5 | 040504001001 |  | 砌筑检查井:污水检查井井径(1000mm)、井深(2.5m) | 座 | 4 |
|  |  | 6-512 | M7.5水泥砂浆砖砌圆形污水检查井井径(1000mm),适用管径(200～600mm),井深(2.5m以内) | 座 | 4 |

措施项目清单计价表

| 序号 | 项目编码 | 定额编号 | 子目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 | 1 |
|  |  | 6-1515 | 现浇混凝土模板工程混凝土基础垫层木模（管座） | 100m2 | 0.280 |
|  |  | 6-1513 | 现浇混凝土模板工程混凝土基础垫层木模(井底平基) | 100(m2) | 0.040 |
| 2 |  |  | 脚手架 | 项 | 1 |
|  |  | 6-1558 | 木制井字架井深（4m以内） | 座 | 4 |

注：①项目特征在项目名称中详细说明。②计价表中数量小数点保留3位。③定额换算说明原因。