2007年江苏建设造价员资格考试

土建案例分析卷答案

一、建筑面积及脚手架计算

建筑面积和工程量计算表

| 序 号 | 名 称 | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Α－Β轴 | 30.20×(8.40×2＋8.40×1/2)＝634.20 m2 |
| 2 | Β－С轴 | 60.20×12.20×4＝2937.76 m2 |
| 3 | 坡屋面 | 60.20×(6.20＋1.80×2×1/2)＝481.60 m2 |
| 4 | 雨 蓬 | 2.60×4.00×1/2＝5.20 m2 |
| 5 | 阳 台 | 18×1.80×3.60×1/2＝58.32 m2 |
|  | 合 计 | 4117.08 m2 |
| 6 | 外墙脚手架 | A-B轴11.75×(8.4×2＋30.20)＝552.25 m2 |
|  |  | C-B轴12.75×(12.2×2＋60.2＋3×1.8+30)＝1530.00m2 |
|  |  | 高低跨间 30.20×1.6=48.32m2 |
|  |  | 合计 2130.57m2 |

二、模板及砼工程量计算

工程量计算表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 计算公式 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 模板工程量 | ㎡ | 90.46＋3.58＋6.96＋28.67 | 129.67 |
| 1 | 底模 | ㎡ | 12.24×7.44-(0.4×0.24×4＋ 0.24×0.24×4) | 90.46 |
| 2 | 板侧模 | ㎡ | （10.96+6.96）×2×0.1 | 3.58 |
| 3 | 板下口梁侧模 | ㎡ | 6.96×0.25×4 | 6.96 |
|  |  |  | (10.96+6.96)×2×0.4×2 | 28.67 |
| 二 | 砼工程量 | m3 | 9.107+3.44+0.835 | 13.382 |
| 1 | 板 | m3 | 12.24×7.44×0.1 | 9.107 |
| 2 | 梁 | m3 | （6.96+10.96）×0.24×0.4×2 | 3.44 |
|  |  |  | 6.96×0.24×0.25×2 | 0.835 |

三、定额套用及换算

| 价表编号 | 子目名称及做法 | 单位 | 有换算的列简要 换算过程 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-240 | 自卸汽车运土,运距2Km(正铲挖掘机装车) | 1000m3 |  | 11573.38 |
| 2-28换 | 胶泥接桩断面350*350 | 个 | 109.19+25.94*0.352/0.42- 25.94 | 103.11 |
| 3-22换 | M10混合砂浆KP1粘土多孔砖240×115×90 1砖墙 | m3 | 184.17+0.185×37.50-23.54 | 186.07 |
| 5-34换 | C25现浇自拌钢筋砼平板，板坡度15º(砼工程) | m3 | 266.69+32.50×0.03×1.37+（245.56-252.32） | 261.27 |
| 9-73+9-74×2 | C20细石砼刚性防水屋面无分隔缝50mm厚 | 10m2 | 168.65+13.97×2 | 196.59 |
| 12-51换 | 水泥砂浆贴大理石踢脚线120mm高 | 10m | 268.30+229.5×120/150-229.50 | 222.40 |
| 13-124换 | 外墙面水泥砂浆贴釉面砖150*90(勾缝,面砖预算单价0.5元/块) | 10m2 | 506.15+10/0.16/0.1×1.025× 0.5-211.12 | 615.53 |
| 20-41 | 基础梁复合木模板(梁底有垫层) | 10m2 | 无底模套地圈梁 | 180.39 |

四、条基及砖基础计算       工程量计算表

| 序 号 | 项目名称 | 计算公式 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工挖基槽 | ［（12.00＋8.00）×2＋6.20＋4.20］×1/2×(1.80＋2.856)×1.60＝187.73m3 | m3 | 187.73 |
| 2 | 砼无梁式条基 | ［（12.00＋8.00）×2＋6.80＋4.80］×1.20×0.20＝ 12.384 m3 | m3 | 12.384 |
| 3 | 砖 基 础 | ［（12.00＋8.00）×2＋7.76＋5.76］×0.24×(1.58＋ 0.525)＝53.52×0.24×2.105＝27.038m3 扣：0.24×0.24×1.58×14＝－1.274 m3 0.24×0.03×1.58×(10×2＋4×3)＝－0.364m3 | m3 | 25.40 |
| 4 | 砼防潮层 | (53.52－0.24×14－0.03×32)×0.24＝49.20×0.24 ＝11.808 m2 | m2 | 11.808 |
| 5 | 模 板 | 12.384×0.74＝9.16 m2 | m2 | 9.16 |
| 6 | 模 板 | 11.808×0.06×8.33＝5.90m2 | m2 | 5.90 |

工程预算表

| 序 号 | 定额 编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数 量 | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1－24 | 人工挖三类干土深度3m内 | m3 | 187.73 | 16.77 |
| 2 | 5－2 | C20砼无梁式条形基础 | m3 | 12.384 | 222.38 |
| 3 | 3－1换 | M7.5水泥砂浆砖基础 | m3 | 25.400 | 186.21 |
| 4 | 3－43 | C20抗渗砼P10以内 (防潮层6cm厚) | 10m2 | 1.181 | 149.36 |
| 5 | 20－2或20-3 | 砼无梁式条形基础模板 | 10m2 | 0.916 | 202.05或159.96 |
| 6 | 20－40或20-41 | 砼防潮层模板 | 10m2 | 0.590 | 198.51或180.39 |

五、钻孔灌注桩

工程预算表

| 序 号 | 定额 编号 | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-30 | 钻土孔（直径1000以内） | m3 | 453.04 | 175.20 | 79372.61 |
| 2 | 2-33换 | 钻岩石孔（直径1000以内） V类 | m3 | 23.84 | 733.56 | 17488.07 |
| 3 | 2-35换 | 土孔砼 | m3 | 435.56 | 316.41 | 137815.54 |
| 4 | 2-36 | 岩石孔砼 | m3 | 23.84 | 280.05 | 6676.39 |
| 5 | 桩68注3 | 砌泥浆池 | m3 | 459.40 | 1.00 | 459.40 |
| 6 | 2-37+2-38*3 | 泥浆外运 | m3 | 476.88 | 83.77 | 39948.24 |
| 7 | 4-6换 | 钢筋笼制安 | t | 18.75 | 3288.55 | 61660.31 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 343420.56 |

工程量计算表

| 序号 | 项目名称 | 计算公式 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻土孔 | Ｖ钻土孔=3.14×0.452×（30-1.5）×25=453.04 | m3 | 453.04 |
| 2 | 钻岩石孔 | Ｖ钻岩石孔=3.14×0.452×1.5×25=23.84 | m3 | 23.84 |
| 3 | 土孔砼 | Ｖ土孔砼=3.14×0.452×（28+0.9-1.5）× 25=435.56 | m3 | 435.56 |
| 4 | 岩石砼 | Ｖ岩石孔砼=3.14×0.452×1.5×25=23.84 | m3 | 23.84 |
| 5 | 砌泥浆池 | Ｖ土孔砼+Ｖ岩石孔砼=435.56+23.84=459.40 | m3 | 459.40 |
| 6 | 泥浆外运8KM内 | Ｖ钻土孔+Ｖ钻岩石孔=476.88 | m3 | 476.88 |
| 7 | 钢筋笼 | 0.75×25=18.75 | t | 18.75 |

工程造价计算程序表

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  | 343420.56 |
| 二 | 措施项 目费 | 机械进退场费 |  | 10000 |
|  |  | 检验试验费 | (一) ×0.18% | 618.16 |
|  |  | 临时设施费 | (一) ×1.5% | 5151.31 |
| 三 | 其他项目费 | 投标人部分 | (一) ×1.0% | 3434.20 |
|  |  | 招标人部分 | (一) ×0.6% | 2060.52 |
| 四 | 规费 | 劳动保险费 | (一+二+三)×1.6% | 5834.96 |
| 五 | 税金 |  | (一+二+三+四)×3.44% | 12745.88 |
| 六 | 工程造价 |  | 一~五 | 383265.59 |

2-33换　（90＋408.98）×0.15×（１＋14％＋8％）＝91.31

642.25+91.31=733.56     元/m３

4-6换　钢筋笼          3288.55      元/t

（240.50＋73.60）×（1＋14%+8%）+2905.35=3288.55元/t

六、钢筋审核           钢筋计算表

| 编号 | 直径 | 简图 | 单根长度计算式m | 根数 | 数量 m | 重量 ㎏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | φ25 |  | （4.5+6.8×3-0.5+3×10d＋0.4 ×44d×2＋15d×2）=26.78 如果双面焊5d =26.41 | 2 | 53.56 52.81 | 206.21 或203.32 |
| 2 | φ25 |  | (4.5-0.5＋0.4×44d＋15d＋0.5＋6.3/3)=7.42 | 2 | 14.83 | 57.10 |
| 3 | φ25 |  | (4.5-0.5＋0.4×44d＋15d＋0.5 ＋6.3/4)=6.89 | 4 | 27.56 | 106.11 |
| 4 | φ25 |  | 6.3 /3×2＋0.5=4.7 | 2×2 | 18.8 | 72.38 |
| 5 | φ25 |  | 6.3 /4×2＋0.5=3.65 | 2×4 | 29.2 | 112.42 |
| 6 | φ25 |  | 6.3 /3＋0.4×44d＋15d=3.41 | 2 | 6.83 | 26.30 |
| 7 | φ25 |  | 6.3 /4＋0.4×44d＋15d=2.39 | 4 | 9.56 | 36.81 |
| 8 | φ25 |  | 4＋0.4×44d＋15d＋44d=5.92 | 5 | 29.58 | 113.88 |
| 9 | φ25 |  | 6.3＋44d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 | 7 | 61.25 60.41 | 235.81 或232.58 |
| 10 | φ25 |  | 6.3＋44d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 | 8 | 70 69.04 | 269.5 或265.8 |
| 11 | φ25 |  | 6.3＋0.4×44d＋15d＋44d=8.22 | 7 | 57.51 | 221.41 |
| 12 | φ18 |  | 0.3＋20d×2＋(0.5-0.05)× 414×2=2.295 | 2 | 4.59 | 9.18 |
| 13 | φ10 |  | (0.3-0.05＋0.01×2)×2＋(0.5-0.05＋0.01×2)×2＋24d=1.72 | 145 | 249.4 | 153.88 |
| 14 |  |  | 合计 |  |  | 1620.99 或1611.17 |

七、

| 费用名称 | 工程费用类别 | 是否应支付、支付多少？ |
| --- | --- | --- |
| 赶工措施费 | 措施项目 | 不应支付 |
| 基坑排水费 | 措施项目 | 应支付17.5万元 |
| 延长工期、点工 | 其他项目 | 不应支付、工期不延长 |
| 土方场外运输费 | 参照措施项目 | 应支付44万元元 |
| 施工撑筋费 | 参照措施项目 | 应支付1.8万元 |
| 现场办公用房 | 实体项目参照 分部分项项目 措施项目则不变 | 应支付2.8万元 |
| 预拌商品砼 | 分部分项项目 | 以乙方数量为准确定 |
| 砌墙脚手费 | 措施项目 | 应支付 |
| 砼模板费 | 措施项目 | 应支付 |
| 临时设施费 | 措施项目 | 不应支付 |
| 材料检验试验费 | 措施项目 | 不应支付 |