附件一：

江阴市建设工程（房屋建筑）现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 类别 | 考评项目 | 扣分标准 | 应得分值 | 扣减分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 安全生产责任制 - 安全管理机构和安全管理人员 3、 安全管理目标 4、 安全管理制度 - 安全专项方案 - 安全技术交底 7、 安全技术操作规程 8、 安全教育 9、个人安全防护 | （1）未建立落实安全生产责任制的扣5分，未按规定设置安全生产管理机构的扣5分，未按规定配备专职安全员扣2分； （2）未制定、落实安全管理目标的扣5分； （3）安全管理、文明施工各项管理制度未上墙的扣1分； （4）无安全生产专项方案的扣5分，未按要求审批的扣3分，无事故应急救援预案的扣3分； （5）无安全技术交底扣3分； （6）未制定各工种安全技术操作规程的扣3分，未按规范要求悬挂安全技术操作规程扣2分； （7）现场管理人员未进行年度安全教育的扣2分； （8）新入场工人未经三级安全教育的扣3分； （9）特种作业人员未持证上岗的扣5分； （10）未购置和有针对性的配备个人防护服装、用具的扣3分。 | 15 |  |  |
| 2 | 文明施工 | 1、现场围挡 2、七牌一图 3、企业标志 4、场容场貌 5、材料堆放 6、现场防火 7、垃圾清运 8、安全标志 9、防噪污染 | （1）在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡扣5分，一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡扣5分；围挡材料未采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体材料扣2分； （2）未在进门处悬挂七牌一图的扣7分； （3）现场无企业标识扣2分； （4）道路不畅通扣2分，无排水沟及沉淀池的扣1分，排水设施不通畅扣 1分，工地主干道地面未做硬化处理扣3分，次干道及作业、材料堆放场所未作干（硬）化处理扣3分，裸露的场地和集中堆放的土方未采取覆盖、固化或绿化等措施的扣2分； （5）现场无黑板报和阅报栏扣1分，无宣传标语的扣1分； （6）未设置学习与娱乐场所的扣2分； （7）材料堆放杂乱扣3 分，无规范标识牌扣2分，易飞扬细颗粒建筑材料未密闭存放或采取覆盖等措施扣3分，易燃、易爆和有毒有害物品未分类存放扣3分，现场存放的油料和化学溶剂等物品未设有专门的库房扣3分，地面未做防渗漏处理的扣1分； （8）消防器材未配置扣5分，未按规范要求设置扣2分； （9）施工现场未设置密闭式垃圾站扣3分，施工垃圾、生活垃圾未分类存放扣2分，施工垃圾未采用相应容器或管道运输的扣2分，现场焚烧废弃物的扣3分；（10）现场未设置安全标志的扣5分，设置不到位扣1分； （11）施工噪声超标的扣5分，未按照国家标准制定降噪措施的扣3分，夜间施工未办理许可证扣5分。 | 20 |  |  |
| 3 | 环境卫生 | 1、临时设施 2、卫生防疫 | （1）施工现场办公、生活区与作业区未分开设置扣5分； （2）宿舍内使用通铺的扣5分，未设置垃圾桶的扣3分； （3）食堂无卫生许可证扣5分，炊事人员无健康证上岗的扣3分，食堂无生熟分开措施扣2分，食堂内未设置独立的制作间、储藏间扣2分，未设置防鼠挡板的扣1分，未设置纱门纱窗的扣2分，制作间灶台未按规定贴瓷砖的扣2分，未设置密闭式泔水桶的扣2分； （4）施工现场未设置水冲式或移动式厕所扣5分，厕所地面、便槽等未贴瓷砖的扣2分，未设专人负责清扫的扣2分； （5）生活区未设置职工淋浴间的扣3分； （6）食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线未设置过滤网的扣2分； （7）无专职或兼职医务人员的扣3分，无医务室或急救药箱、急救器材的扣1分；（8）施工现场未设专职或兼职保洁员的扣1分；（9）办公区和生活区未采取灭“四害”措施的扣1分。 | 15 |  |  |
| 4 | 安全生产 | 1、脚手架工程 2、临边、洞口、交叉作业、高处作业防护 3、临时用电 4、施工机械 | （1）脚手架基础处理不符合要求扣3分，脚手架未做油漆处理的扣5分，未设置内档防护的扣3分； （2）脚手架未用合格密目式安全立网全封闭扣5分，作业层未设防护栏杆5分；脚手架未设踢脚板（杆）扣5分；脚手架其他不符合要求的扣2~5分； （3）通道口未设防护棚扣3分，防护棚未采用不小于5㎝厚的木板或两道相距不小于60㎝的竹笆的扣3分； （4）预留洞口未封闭扣3分，短边超过1.5m长的洞口，四周未设有防护栏杆的扣3分； （5）电梯井口未设置定型化、工具化、标准化的防护门扣4分；在电梯井内每隔两层（不大于10m）未设置一道安全平网的扣5分； （6）楼梯边未设置1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18㎝高的踢脚板的扣3分； （7）垂直方向交叉作业未设置防护隔离棚或其他设施的扣3分； （8）高空作业防护中未设悬挂安全带的悬索或其他设施的扣5分，未设置操作平台的扣5分，未设上下的梯子或其他形式的通道的扣3分； （9）未按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆的扣5分； （10）未按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟扣5分； （11）未按规范要求对外电线路设置防护设施扣5分； （12）配电房设置不符合要求的扣5分，未按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱的扣5分，开关箱不符合一机、一箱、一闸、一漏的扣5分，三类电箱中的各类电器不符合要求的扣5分； （13）未按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的漏电保护器的扣5分； （14）施工现场保护零线的重复接地少于三处扣5分，设置不合理扣3分； （15）起重机械未经验收合格使用扣5分； （16）物料提升机无限重牌和安全警告标志，发现一处扣5分； （17）外用电梯无限位保险装置扣5分； （18）塔吊安装、拆卸无施工方案扣5分，无限位保险装置扣5分； （19）起重吊装作业未设专人监护的扣5分，无警戒标志的扣2分； （20）中小型施工机械(具)安全保险装置不齐全的扣5分； (21)施工机械现场无防护设施扣8分，防护设施不符合要求扣5分。 | 40 |  |  |
| 5 | 资料管理 | - 安全生产、文明施工管理资料 - 设备管理台帐 | （1）无安全生产、文明施工管理资料扣5分，资料不齐全扣2分； （2）无设备管理台帐扣5分，资料不齐全扣2分； |  |  |  |
| 6 | 合计得分 |  |  |  |  |  |

说明：1、考评内容中各小项得分分值最低为0分，不采取倒扣分方法计分。

考评单位：建设单位（章）_____________________________  现场负责人：______________

监理单位（章）                               总      监：

施工单位（章）：                                        项 目 经理：_________________

考评日期：  年  月  日

附件一

江阴市建设工程（市政）现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 类别 | 考评项目 | 扣分标准 | 应得分值 | 扣减分值 | 实得分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | - 安全生产责任制 - 安全管理机构和安全管理人员 3、 安全管理目标 4、 安全管理制度 5、安全专项方案 6、安全技术交底 7、 安全技术操作规程 8、 安全教育 9、个人安全防护 | （1）未建立落实安全生产责任制的扣5分，未按规定设置安全生产管理机构的扣5分，未按规定配备专职安全员扣2分； （2）未制定、落实安全管理目标的扣5分； （3）安全管理、文明施工各项管理制度未上墙的扣1分； （4）无安全生产专项方案的扣5分，未按要求审批的扣3分，无事故应急救援预案的扣3分； （5）无安全技术交底扣3分； （6）未制定各工种安全技术操作规程的扣3分，未按规范要求悬挂安全技术操作规程扣2分； （7）现场管理人员未进行年度安全教育的扣2分； （8）新入场工人未经三级安全教育的扣3分； （9）特种作业人员未持证上岗的扣5分； （10）未购置和有针对性的配备个人防护服装、用具的扣3分。 | 15 |  |  |
| 2 | 文明施工 | 1、现场围挡 2、七牌一图 3、企业标志 4、场容场貌 5、材料堆放 6、现场防火 7、垃圾清运 8、安全标志 | （1）市区施工未采用封闭围挡，围挡无基础，高度小于1.8 m扣5分；围挡材料未采用彩色、定型钢板等墙体材料扣4分； （2）未在主要出入口或现场醒目位置悬挂七牌一图的扣7分； （3）现场无企业标识扣2分； （4）生活区无黑板报和阅报栏扣1分，无宣传标语的扣1分； （5）材料堆放杂乱扣3 分，无规范标识牌扣2分，易飞扬细颗粒建筑材料未密闭存放或采取覆盖等措施扣3分，易燃、易爆和有毒有害物品未分类存放扣3分，现场存放的油料和化学溶剂等物品未设有专门的库房扣3分，地面未做防渗漏处理的扣1分； （6）消防器材未配置扣5分，未按规范要求设置扣2分； （7）施工现场未设置密闭式垃圾站扣3分，施工垃圾、生活垃圾未分类存放扣2分，施工垃圾未采用相应容器或管道运输的扣2分，现场焚烧废弃物的扣3分； （8）现场未按规定设置安全警示、引导标志标识的扣5分，设置不到位扣1分； | 20 |  |  |
| 3 | 环境卫生 | 1、临时设施 2、卫生防疫 3、环境保护 | （1）施工现场办公、生活区与作业区未分开设置扣5分； （2）宿舍内使用通铺的扣5分，未设置垃圾桶的扣3分； （3）食堂无卫生许可证扣5分，炊事人员无健康证上岗的扣3分，食堂无生熟分开措施扣2分，食堂内未设置独立的制作间、储藏间扣2分，未设置防鼠挡板的扣1分，未设置纱门纱窗的扣2分，制作间灶台未按规定贴瓷砖的扣2分，未设置密闭式泔水桶的扣2分； （4）施工现场未设置水冲式或移动式厕所扣5分，厕所地面、便槽等未贴瓷砖的扣2分，未设专人负责清扫的扣2分； （5）生活区未设置职工淋浴间的扣3分； （6）食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线未设置过滤网的扣2分； （7）无医务室或急救药箱、急救器材的扣3分，无专职或兼职医务人员的扣1分；（8）施工现场未设专职或兼职保洁员的扣1分； （9）办公区和生活区未采取灭“四害”措施的扣1分； （10）运输建筑材料、垃圾和泥土等车辆，在驶出建设施工现场之前，未采取冲洗、遮蔽、清洁等措施的扣5分； （11）施工现场进行残渣、废料清理及其它易产生粉尘污染作业时，未采取洒水、吸尘等防止扬尘措施的扣5分； （12）施工产生的旧沥青，未及时回收再生利用的扣3分； （13）施工噪声扰民有投诉的扣5分，夜间施工未办理许可证扣5分； | 20 |  |  |
| 4 | 安全生产 | - 临边、洞口、交叉作业、高处作业防护 - 临时用电 - 构造物防护 4、土方开挖工程 5、起重吊装 6、施工机械 | （1）垂直方向交叉作业未设置防护隔离棚或其他设施的扣3分； （2）高处作业防护中未设悬挂安全带的悬索或其他设施的扣5分，未设置操作平台的扣5分，未设上下的梯子或其他形式的通道的扣3分； （3）未按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆的扣5分； （4）未按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟扣5分； （5）未按规范要求对外电线路设置防护设施的扣5分； （6）配电房设置不符合要求的扣5分，未按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱的扣5分，开关箱不符合一机、一箱、一闸、一漏的扣5分，三类电箱中的各类电器不符合要求的扣5分； （7）未按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的漏电保护器的扣5分；（8）施工现场保护零线的重复接地少于三处扣5分，设置不规范扣3分； （9）毗邻建筑物、管线未采取保护措施的扣5分； （10）在井下作业未采取防中毒、防窒息措施的扣5分； （11）坑槽开挖未按规范要求分级放坡扣5分，沟槽支撑未按规范要求设置扣5分，人员上下无专用通道的扣5分； （12）起重吊装作业无警戒标志的扣5分，未设专人警戒的扣5分； （13）中小型施工机械(具)安全保险装置不齐全的扣5分； (14)施工机械现场无防护设施扣8分，防护设施不符合要求扣5分。 | 35 |  |  |
| 5 | 资料管理 | - 安全生产、文明施工管理资料 - 设备管理台帐 | （1）无安全生产、文明施工管理资料扣5分，资料不齐全扣2分； （2）无设备管理台帐扣5分，资料不齐全扣2分； | 10 |  |  |
| 6 | 合计得分 |  |  |  |  |  |

说明：1、考评内容中各小项得分分值最低为0分，不采取倒扣分方法计分。

考评单位：建设单位（章）：__________________________  现场负责人：________________

监理单位（章）：                            总      监：

施工单位（章）：                                      项目经理：__________________

考评日期：  年  月  日